四川省粮食经济学校多功能会议室音响系统询价采购公告

各潜在供应商：

我校拟询价采购多功能会议室音响系统一套，请满足下列条件供应商于2018年5月24日下午3时以前将报价单及营业执照复印件（加盖鲜章）密封后交四川省粮食经济学校实训科办公室进行询价采购。

一、采购编号：川粮经校[2018]004号

二、供应商基本条件

１、应是具有独立法人资格的合法企业，具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

２、具有良好的商业信誉；

３、具备音响系统安装调试能力。

三、采购内容及技术规格

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 技术参数 | 产品图样 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调音台 | 湖山DM-0804B | 1、8通道信号输入；★2、2编组可独立和2路混合输出； AUX辅助输出；2路AUX辅助输入； SEND效果发送和RETURN返回端口； 2路独立录音和监听端口；3、低噪音、高精度麦克风前置放大器；4、音响效应器由YSS系列数码芯片组成，16种ECHO效果，并采用高亮度蓝色数码管显示；5、7段立体声图示均衡器；6、平衡式麦克风XLR输入和平衡式线路TRS输入、3段通道均衡；7、台湾产100mm滑轨推子，独立PFL开关，可监听通道输入、录音输入信号以及混响、主混音和编组输出信号；8、+48V幻像电源，为输入端口提供极化电压和方便连接电容式话筒；耳机监听接口； ★9、USB声卡播放功能，可用USB线连接电脑播放音乐，并可控制电脑音量、选择歌曲、播放和暂停等功能； ★10、SD读卡器和文件下载功能，可连接电脑，读取、编辑和下载SD卡文件；11、USB和SD双介质储存器接口；MP3和WMA双解码多媒体播放器，16种语言菜单、LCD显示，同步显示中英文歌词和歌名，5 种内置均衡模式；12、精准对数式双10位LED电平显示；13、带DSP数字效果软件；14、可拆卸铝合金侧板，方便安装到19寸机柜； |  | 台 | 1 |
| 2 | 音箱 | 湖山CF10 | 1、采用两分频设计，选用10英寸大动态低音单元和进口复合膜高音单元。2、箱体采用优质层压板、中纤板。3、音箱可按返听方式横卧使用，音箱商标可用手指提起进行旋转。4、额定阻抗：8Ω 。5、额定功率：250W 。6、峰值功率：1000W 。7、有效频率范围：55Hz-20KHz 。8、灵敏度：97dB。9、连续声压级：120dB。10、最大声压级：126dB。11、辐射角度（-6dB） H×V:80°× 50° 。12、单元规格： LF：10″×1 ；HF：1.33″×1 。13、输入接口： 背面四芯插座×2；底面四芯插座×1 |  | 只 | 4 |
| 3 | 数字功率放大器 | 湖山G1200-SZD | 1、采用D类功率放大电路，效率非常高可达95%2、额定功率：2×400W/8Ω，2×680W/4Ω，2×1150W/2Ω，桥接1×1360W/8Ω；3、频率响应:20Hz-20kHz ；4、灵敏度：26/29/32/35dB(可选择）；5、信噪比≥105dB；6、阻尼系数( 8Ω ，2 0 H z - 2 0 0 H z )：≥5 0 0 0；7、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 |  | 台 | 2 |
| 4 | 电源时序器 | 湖山PS-08 | 1、整机额定输入220V/30A；2、每通道额定输出 220V/10A；3、整机可由时序开关控制，每通道可通过按键独立控制；4、两台机器可以进行联机控制，从而扩展为16路时序电源；5、输出采用了8个万用插座，方便各种插头插入；★6、前面板自带USB灯插口；空气开关一个，232接口一个7、带过流和短路保护功能； |  | 台 | 1 |
| 5 | 一拖四会议无线话筒 | 湖山DS-UX20 | 1、产品采用先进的数字导频技术，使用UHF工作频段，具体频率范围为：500- 900MHz。2、采用PLL锁相环频率合成技术和芯片化线路，整机性能稳定性显著提高，每个通道都有100个信道可 选，每信道以0.25MHz步进，频率的使用更加灵活。3、 各通道配备独有的ID号，增强抗干扰能力，同一场合支持10台叠机使用，即可同时使用10台接收机和40个发射器。4、内置高效噪声抑制电路，防啸叫功能显著，拾音距离更加远，声音平滑，还原度高。5、每个通道设有独立窗口，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号，各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频点前后调节按键、通道电源开关。6、每通道独立电源开关控制，做到真正的各通道独立管理，轻松解决其他出现问题通道带来的影响，满足特殊环境和各种不同需求。7、 本系列产品具备自动静音及冲击消除电路，消除开关机的衡击，避免冲击和噪声影响现场气氛甚至损坏扩声设备及音箱。8、背面有4个独立的SQ电位器、4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。9、使用距离：空旷：80-100米，复杂环境50-80米。10、工作频率 ：UHF 500MHz～900MHz，A.B.C.D 4个组别11、信道数值：共400信道。12、调制方式：FM。13、信道间隔：250KHz14、频率稳定度：±0.001%15、动态范围：≥100dB |  | 套 | 1 |
| 6 | 混音器 | 湖山DS-PR06 | 1、线路内部采用五段参量均衡和数字移频双重防啸叫技术，能有效防止啸叫现象，大幅提升话筒增益，有效提高话筒拾音距离；2、开启电源立即进入会议，无需会前调试；★3、六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择；★4、六路话筒幻象48V供电，独立切换开关选择；5、六路话筒混音输入，各路音量独立调节；6、会议系统本地喇叭实现独立效果连接口（EFX）；7、供电方式： AC 220V—230V，50Hz/60Hz；8、移平量：5Hz ± 1Hz；9、传声增益提升量： 5-14dB；10、路输入阻抗： ≥5K；11、线路输出阻抗：≤600Ω；12、频率响应：非移频状态20Hz-20KHz、移频状态150Hz-15KHz |  | 台 | 1 |
| 7 | 设备机柜 |  | 1.2米 |  | 个 | 1 |
| 8 | 线材 | XSH210 | 音箱线，视频线，电源线，转接卡侬，二芯头 |  | 批 | 1 |

四、咨询电话：四川省粮食经济学校实训科0818-2673179，联系人：秦老师。

四川省粮食经济学校

2018-5-21

附：

四川省粮食经济学校音响系统

询价单

报价单位：                           联系人：

报价日期：                           电  话：

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调音台 | 湖山DM-0804B | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 音箱 | 湖山CF10 | 只 | 4 |  |  |
| 3 | 数字功率放大器 | 湖山G1200-SZD | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 电源时序器 | 湖山PS-08 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 一拖四会议无线话筒 | 湖山DS-UX20 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 混音器 | 湖山DS-PR06 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 设备机柜 |  | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 线材 | XSH210 | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：报价单上的价格是交货地点(四川省粮食经济学校内)的最终价格（包括税金、运输、安装调试等各种费用）。

报价单位：

年  月  日